Hyperion

Projekt

dokumentáció

Hálózat

És

Alkalmazás

Készítette:

Laczkó Dávid

Czipri Gergő Bertalan

Kovács Dániel

Készült:

2024. 12. 1.

Tartalom

Feladat	1

Használt programok	1

Hálózat leírása	1

Leírás	1

A kód futtatásának hálózati megoldásai	1

Routerek beállításai	2

Port és IP cím táblázat	2

Tesztelés	3

Alkalmazás leírás	4

Leírás	4

Alkalmazás funkciói	4

Connection oldal	4

Interface Config oldal	5

DHCP beállítás oldal	6

Time Config oldal	6

Blacklist oldal	7

Hostname oldal	7

Tesztelés	8

Syslog szerver	8

Leírás	8

Tesztelés	8

A projekt nehézségei	9

Hálózati eszközök configjai	9

R1	10

R2	11

R3	12

R4	13

R5	14

Feladat

A feladatban egy Graphical user interface (Továbbiakban GUI-t) kellett létrehozni Python kódolásban egy hálózati eszközre (router vagy switch). Továbbá létre kellett hozni egy minimum 6 eszközből álló hálózatot. Ezeken felül létre kellett hozni egy syslog szervert, amin látszódnak a vezérelt eszközöknek a változtatásai.

Használt programok

A hálózat megvalósításához a GNS3 nevezet programot használtuk. A syslog szerverhez a Visual Syslog server nevezetű alkalmazást használtuk. Programozáshoz Visual Studio Code-ot használtunk és a projektünk vezetéséhez és a projekthez tartozó fájlok tárolásához Githubot használtunk.

Hálózat leírása

Leírás

A hálózat 6 routerből áll, amihez összesen 5 PC-csatlakozik és egy cloud, ami a saját számítógépünket szimbolizálja. Routereknek Cisco 7200-asakat választottunk.

A kód futtatásának hálózati megoldásai

A kódot úgy terveztük, hogy saját gépről is lehessen futtatni. A számítógépnek felvettünk egy loopback interface-t, aminek adtunk egy IP (jelen esetben 192.168.57.10) címet, így a saját gépünkről is elérhetőek a virtualizációs program eszközei.

Routerek beállításai

A routerekben a következő beállítások találhatóak meg:

- Jelszó: admin

- 1-1 DHCP pool az adott hálózatnak megfelelően

- Domain lookup kikapcsolása

- Sysloggal kapcsolatos beállítások

- SSh

  - Felhasználónév: admin

  - Jelszó: admin

  - RSA kulcs: 2048

  - Verzió 2

  - Vty 0 15-ön csak SSH és lokális bejelentkezés

- RIP

  - Auto-summary kikapcsolása

  - Verzió 2

  - Az adott hálózatok beírása a routerekbe

Port és IP cím táblázat

| Eszköz | Port | Hova csatlakozik | IP-cím |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | F0/0 | Cloud2 Ethernet3 | 192.168.57.11 /24 |
|  | G1/0 | R3 f0/0 | 192.168.58.11 /24 |
|  | G2/0 | R2 f0/0 | 192.168.59.11 /24 |
|  | G3/0 | R4 f0/0 | 192.168.60.11 /24 |
|  | G4/0 | R5 f0/0 | 192.168.61.11 /24 |
| R2 | F0/0 | R1 G2/0 | 192.168.59.10 /24 |
|  | G1/0 | PC2 e0 | 192.168.20.1 /24 |

| R3 | F0/0 | R1 G1/0 | 192.168.58.10 /24 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1/0 | PC e0 | 192.168.10.1 /24 |
| R4 | F0/0 | R1 G3/0 | 192.168.60.10 /24 |
|  | G1/0 | PC e0 | 192.168.30.1 /24 |
| R5 | F0/0 | R1 G4/0 | 192.168.61.10 /24 |
|  | G1/0 | PC e0 | 192.168.40.1 /24 |
| PC1-PC4 | e0 | R*(2-5) | DHCP |
| Cloud2 | Ethernet 3 | R1 f0/0 | 192.168.57.10 /24 |

Tesztelés

R2-ről megpingeljük sikeresen az R4-et

Cloud2-ről (saját gép) megpingeljük sikeresen a PC4-et

Alkalmazás leírás

Leírás

Csapatunk a Cisco router-ekhez írt egy GUI kódot Python kódolásban (Hálózat része: netmiko, GUI része: tkinter). 5 funkicót kellett beleépíteni a programkba, amik nálunk a következőek:

- Interfészek konfigurálása

- DHCP konfigurálás

- Idő beállítása

- Feketelista

- Hosztnév beállítása

Alkalmazás funkciói

Connection oldal

Ezen az oldalon lehet csatlakozni a kívánt eszközhöz. Meg kell adni a kívánt eszköz IP-címét, annak SSH felhasználónevét és jelszavát. Továbbá lehetséges megadni egy forrás IP címet, amennyiben problémákba ütközik a kapcsolódás, amiatt, mivel az alapértelmezett útvonal egy másik portra van beállítva, ami ezzel a megoldással kiküszöbölhető. A csatlakozást a connect gombbal lehet elérni.

Interface Config oldal

Ezen az oldalon az interfészeket lehet kiválasztani (ezek dinamikusan frissülnek), majd azoknak lehet megadni ip-címet és alhálózati maszkot, ezeket az Apply IP Configuration gombbal lehet véghez vinni. Továbba található egy checkbox, amivel az interfészt lehet fel-le kapcsolni (Ha pipa akkor be van kapcsolva, ha üres, akkor ki van kapcsolva), ez egyből a megnyomása után frissíti, ezzel együtt változtatja az állapotát.

DHCP beállítás oldal

Ezen az oldalon a DHCP poolokat lehet beállítani a router-eken. Meg lehet adni a nevét, a hálózaticímét, az alapértelmezett átjárót, az alhálózatot, a DNS címet (opcionális) és azokat a címeket, amiket ne osszon ki (opcionális). Továbbá alul 3 gomb látható, ami közül az elsővel létrehozhatjuk/frissíthetjük a DHCP poolt (Create/Update Pool), a másodikkal törölhetjük a kiválasztott poolt, míg a harmadikkal csak szimplán a listára frissíthetünk rá a listára.

Time Config oldal

Ezen az oldalon az időt lehet beállítani. Lehetőséget ad a program, hogy NTP szervert írjunk be, vagy pedig, hogy manuálisan állítsunk be időt, illetve dátumot . (NTP-nél Configure NTP, Manuálisnál Set Time gombbal)

Blacklist oldal

A Blacklistnek saját magunk írhatunk be IP címeket, majd adhatjuk hozzá az  „Add to Blacklist” gombbal. A kiválasztott elemeket a „Remove Selected” gombbal törölhetjük. A listát a „Refresh Blacklist” gombbal frissíthetjük. Megoldásilag egy hozzáférési listét (Acces-list) hozunk létre, ahol az összes megadott címet elutasítjuk (deny) az összes porton.

Hostname oldal

Ezen az oldalon hostnamet tudunk állítani, amit a „New Hostname” mezőbe tudunk beírni és a „Change Hostname” gombbal tudjuk átváltoztatni.

Tesztelés

Az alkalmazás tesztelési dokumentációjához kérjük töltse le az „Apiton1.0_Tesztelési_Dokumentáció.docx” csatolmányt, amelyben megtekinthető az alkalmazás tesztelése.

Syslog szerver

Leírás

Mint említettük a Visual Syslog Server alkalmazást választottuk. Ez a szerver a 192.168.57.10-es íp címen található, ami az összes üzenetet megkapja mind TCP és mind UDP protokollból. Az alábbi képen is jól látható, hogy a routereken az összes beírt parancs látszódik, amit beírunk.

Tesztelés

A R2-be beleírunk egy shutdown parancsot a G1/0 portjára 21:17:10-kor. És mint látható a syslog szerver megkapja a változást.

A projekt nehézségei

Mindegyikünk foglakozott már hálózattal és egyéb megoldásokkal, azonban a GNS3 mindhármunknak új volt. Pythonnal is mindegyikünk foglalkozott már, azonban egy sokkal kisebb szinten. Először is meg kellett tanulni a GNS3 használatát, aminél az első nehézséget a különböző eszközöknek a fájljainak megszerzése okozta, majd ezek beimportálása a szimulációs programba. A következő probléma, hogy hogyan szeretnénk futtatni a hálózatunkon a Python kódot. Először virtuális géppel próbálkoztunk, majd utána rájöttünk, hogy csak szimplán rá kéne kötni a gépünket a hálózatra. Létrehoztuk az adaptert és… semmi. Végezetül mint kiderült az NPCAP nem volt megfelelő állapotban ezért azt kellett frissíteni. Azonban ez sem működött az összes csapattagunknak, ezért nekik az NPCAP-ot le kellett törölni és helyette WINPCAP-ot kellett telepíteni. A következő nehézség a Python kód megírása volt, mivel tényleg senki sem értett hozzá, se GUI-s szinten, se Netmikos (hálózati megoldás) szinten.

Hálózati eszközök configjai

R1

R2

R3

R4

R5